Таблица допустимых статических нагрузок на мягкую мебель торговых марок «МВС мебельная фабрика» и «Мебель 7я» с разными механизмами трансформации

| Основной механизм трансформации | Тип изделия | Основной материал каркаса | В сложенном состоянии |  | В разложенном состоянии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сидя | лежа | сидя | лежа |
| Еврокнига | Диван прямой | Фанера, брус сосновый | 3 человека с весом не более 100 кг каждый | 1 человек с весом не более 110 кг | 3 человека с весом не более 110 кг каждый | 2 человека с весом не более 110 кг каждый |
|  | Диван угловой |  | 4 человека с весом не более 100 кг каждый | 2 человека с весом не более 110 кг каждый | 4 человека с весом не более 100 кг каждый | 2 человека с весом не более 110 кг каждый |
|  | кресло |  | 1 человек с весом не более 110 кг | х | 1 человек с весом не более 110 кг | 1 челок с весом не более 110 кг |
| пошаговий (тик-так) | Диван прямой |  | 3 человека с весом не более 80 кг каждый | 1 человек с весом не более 110 кг | 3 человека с весом не более 110 кг каждый | 2 человека с весом не более 110 кг каждый |
|  | Диван угловой |  | 4 человека с весом не более 80 кг каждый | 2 человека с весом не более 110 кг каждый | 4 человека с весом не более 80 кг каждый | 2 человека с весом не более 110 кг каждый |
|  | кресло |  | 1 человек с весом не более 110 кг | х | 2 человека с весом не более 100 кг каждый | 1 человек с весом не более 110 кг |
| Еврокнига | Диван прямой | Древесно-стружечные плиты | 3 человека с весом не более 80 кг каждый | 1 человек с весом не более 100 кг | 3 человека с весом не более 80 кг каждый | 2 человека с весом не более 100 кг каждый |
|  | Диван угловой |  | 3 человека с весом не более 80 кг каждый | 2 человека с весом не более 100 кг каждый | 3 человека с весом не более 80 кг каждый | 2 человека с весом не более 100 кг каждый |
|  | кресло |  | 1 человек с весом не более 90 кг | х | 1 человек с весом не более 90 кг | 1 человек с весом не более 90 кг |
| пошаговий (тик-так) | Диван прямой |  | 3 человека с весом не более 75 кг каждый | 1 человек с весом не более 100 кг | 3 человека с весом не более 75 кг каждый | 2 человека с весом не более 100 кг каждый |
|  | Диван угловой |  | 3 человека с весом не более 75 кг каждый | 2 человека с весом не более 100 кг каждый | 3 человека с весом не более 75 кг каждый | 2 человека с весом не более 100 кг каждый |
|  | кресло |  | 1 человек с весом не более 90 кг | х | 2 человека с весом не более 90 кг каждый | 1 человек с весом не более 90 кг |
| дельфин | Диван прямой | Фанера, брус сосновый | 3 человека с весом не более 100 кг каждый | 1 человек с весом не более 110 кг | 3 человека с весом не более 100 кг каждый | 2 человека с весом не более 110 кг каждый |
|  | Диван угловой |  | 4 человека с весом не более 100 кг каждый | 1 человек с весом не более 110 кг | 4 человека с весом не более 100 кг каждый | 2 человека с весом не более 110 кг каждый |
| Еврокнига+дельфин | крісло | Фанера, брус сосновый | 1 человек с весом не более 110 кг | х | 1 людини вагою не більше 100 кг | 1 человек с весом не более 110 кг |
| Поворотный, поворотно-раздвижной | Диван кутовий | Фанера, брус сосновый | 4 человека с весом не более 110 кг каждый | 2 человека с весом не более 110 кг каждый | 4 человека с весом не более 110 кг каждый | 2 человека с весом не более 110 кг каждый |
| Поворотний+ еврокнига | Диван прямий |  | 3 человека с весом не более 110 кг каждый | 1 человек с весом не более 110 кг | 3 человека с весом не более 110 кг каждый | 2 человека с весом не более 110 кг каждый |
| Реклайнер всех модификаций | Кресло либо кресельная часть прямого или углового дивана | Фанера, брус сосновий | 1 человек с весом не более 90 кг | х | х | 1 человек с весом не более 90 кг |
| аккордеон одно- и двух- ламельный всех модификаций | Диван прямой | Стальная профильная труба, буковые ламели | 3 человека с весом не более 110 кг каждый | 1 человек с весом не более 110 кг | 3 человека с весом не более 110 кг каждый | 2 человека с весом не более 110 кг каждый |
|  | Диван угловой |  | 4 человека с весом не более 110 кг каждый | 2 человека с весом не более 110 кг каждый | 4 человека с весом не более 110 кг каждый | 2 человека с весом не более 110 кг каждый |
|  | кресло |  | 1 человек с весом не более 110 кг | х | 1 человек с весом не более 110 кг | 1 человек с весом не более 110 кг |
| седафлекс | Диван прямой, диван угловой | Фанера, брус сосновий, стальная профильная труба, буковые ламели | В сложенном состоянии механизм спрятан под сидениями дивана. Соответственно допустимые нагрузки определяются в зависимости от размеров сидений из расчета 1 человек весом не более 100 кг в положении сидя на каждые 65 см ширины места для сидения. Допустимые нагрузки на нераскладные кресельные части угловых диванов – 1 человек весом до 110 кг в положении сидя. |  | 2 человека с весом до 90 кг каждый исключительно на средней (поясничной) части механизма. Использование верхней (подголовной) либо нижней части механизма в качестве места для сидения не допустимо, это может привести к значительным поломкам механизма. | В зависимости от ширины спального места: 100см – 1 человек с весом не более 110 кг; 110см – 2 человека с весом не более 80 кг каждый, 140см – 2 человека с весом не более 110 кг каждый. 160см – 2 человека с весом не более 110 кг каждый |
| мералат | Диван прямой, диван угловой | Фанера, брус сосновий, стальная профильная труба, буковые ламели | В сложенном состоянии механизм спрятан под сидениями дивана. Соответственно допустимые нагрузки определяются в зависимости от размеров сидений из расчета 1 человек весом не более 100 кг в положении сидя на каждые 65 см ширины места для сидения. Допустимые нагрузки на нераскладные кресельные части угловых диванов – 1 человек весом до 110 кг в положении сидя. |  | 2 человека с весом до 70 кг каждый исключительно на средней (поясничной) части механизма. Использование верхней (подголовной) либо нижней части механизма в качестве места для сидения не допустимо, это может привести к значительным поломкам механизма. | В зависимости от ширины спального места: 90см – 1 человек с весом не более 80 кг; 110см – 2 человека с весом не более 60 кг каждый, 140см – 2 человека с весом не более 80 кг каждый. 160см – 2 человека с весом не более 100 кг каждый |

* - в случаях покупки изделий с механизмом трансформации или материалом каркаса отличным от перечисленных в этой таблице допустимые статичные нагрузки на изделие можно узнать у представителя продавца.